| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 14a

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2023/QĐ-UBND

ngày ……/…. /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành, nghề: 	Tin học văn phòng

Mã ngành, nghề: 	6480203

Trình độ đào tạo: 	Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

Trang

Phần thuyết minh	1

I. Định mức lao động	3

II. Định mức thiết bị	3

III. Định mức vật tư	22

IV. Định mức cơ sở vật chất	25

# PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Tin học văn phòng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng bao gồm 05 phần: phần thuyết minh và 04 định mức thành phần.

- Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

- Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

- Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

- Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2.445 giờ bao gồm cả 5 môn học chung là 360 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 75 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

| ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên ngành/nghề: Tin học văn phòng |  |  |  |
| Mã ngành/nghề: 6480203 |  |  |  |
| Trình độ đào tạo: Cao đẳng |  |  |  |
| Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG |  |  |  |
| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 111,56 |  |
| 1 | Định mức lao động lý thuyết | 20,06 |  |
|  | Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm. |  |  |
| 2 | Định mức lao động thực hành | 91,50 |  |
|  | Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm. |  |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 16,74 |  |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Bàn ghế giáo viên | Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào, Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 31,70 |
| 2 | Bàn ghế học viên, sinh viên | Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 446,91 |
| 3 | Bảng từ xanh viết phấn, chống loá | Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 22,32 |
| 4 | Bộ gõ tiếng Việt | Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4,3 RC5) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,71 |
| 5 | Bộ phần mềm văn phòng | Microsoft Office Home & Business 2013 (PC) hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,71 |
| 6 | Bóng đèn | Hãng: Rạng Đông Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 516,89 |
| 7 | Bút lazer | Bút trình chiếu Logitech R400 hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,71 |
| 8 | Hệ điều hành máy vi tính | Windows 10 Pro 32/64 bit hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,71 |
| 9 | Hệ thống âm thanh | Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ: Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 22,32 |
| 10 | Mạng wifi | Mạng viễn thông wifi thông thường kết nối truy cập tài liệu nếu cần cho nhà giáo, học viên 01 Gói/01 phòng, | 13,14 |
| 11 | Máy chiếu (projector) | Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0,63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE ) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function. HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1,7 Lens F=1,7 – 2,2, f=17,4 – 29,0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10,7 đến 11,4 độ (Wide) 6,5 đến 6,8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0,8 m – 13,8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported˟4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio. 1 x Stereo Mini Audio hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,71 |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm Hiện đang sử dụng máy chiếu của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X ; Công nghệ: 0,63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens; Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE ); Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off; Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink; Ống kính: Zoom Ratio = 1,7 Lens F=1,7 – 2,2, f=17,4 – 29,0 mm; Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc; Góc chiếu: 10,7 đến 11,4 độ (Wide) 6,5 đến 6,8 độ (Tele); Khoảng cách chiếu: 0,8 m – 13,8 m; Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch; Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported˟4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio, hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 8,61 |
| 13 | Máy lạnh 2HP | Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1,7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3,2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91,7 cm, - Cao 58,5 cm, - Dày 28,5 cm, - Nặng 37,5 kg, Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter, Công suất làm lạnh: 2 HP - 18,000 BTU, Công nghệ tiết kiệm điện: Eco, Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2,5, Độ ồn trung bình: 39/54 dB, Hãng: Casper, Xuất xứ: Thái Lan, hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 17,21 |
| 14 | Máy vi tính | Hãng sản xuất: ACER Model: Veriton ES 2735G Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4,10 GHz) Chip: Intel® B365 Express Chipset Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz Ổ cứng: 1000 GB 3,5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics Âm thanh: Integrated high-definition. 5,1-channel surround sound " hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,69 |
| 15 | Quạt đảo trần | Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 44,72 |
| 16 | Quạt đứng giáo viên | Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 22,32 |
| 17 | Quạt tường công nghiệp | Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 89,87 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Bàn đạp xuất phát | Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ | 6,67 |
| 2 | Bàn ghế vi tính | Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm, Xuất xứ việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 1.396,54 |
| 3 | Bàn giáo viên | Loại gỗ: Xoan đào, Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm, Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng, Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 8,06 |
| 4 | Bàn tháo lắp máy vi tính | Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 33,69 |
| 5 | Bảng lật số cẩm tay | Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu, Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 6 | Bảng meca viết lông, chống loá | Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 82,35 |
| 7 | Bảng từ xanh viết phấn, chống loá | Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 1,67 |
| 8 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động và an toàn điện; Găng tay cách điện, Găng tay da bảo vệ. Tay áo cách điện. Quần áo chống hồ quang điện. Giày/ủng cách điện. Tấm phủ cách điện, Line Hose - Dây dẫn cách điện. Sào cách điện cứu hộ, Thiết bị thử điện. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 35,04 |
| 9 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 249,75 |
| 10 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ tua vít đa năng Mini Kapusi 24 đầu. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 10,77 |
| 11 | Bộ dụng cụ thi công mạng | Bao gồm 1 kìm bấm mạng, 1 kìm cắt dây. 1 tool và 1 bộ kiểm tra thông mạch. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 10,34 |
| 12 | Bộ gõ tiếng Việt | Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4,3 RC5). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 910,04 |
| 13 | Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless) | Card mạng Lan PCI Express TP-Link TX401 Tốc độ 10Gb. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 0,83 |
| 14 | Bộ phần mềm văn phòng | Microsoft Office Home & Business 2013 (PC). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 1163,00 |
| 15 | Bộ thiết bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn y tế. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 10,23 |
| 16 | Bóng đèn (tăng phô điện cơ) | Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 96,67 |
| 17 | Bút lazer | Bút trình chiếu Logitech R400. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 70,23 |
| 18 | Card Test Main | TL 631 Pro. Test main dòng cao từ H61 trở lên. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 5,38 |
| 19 | Còi | Còi nhựa FOX 80. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 20 | Đèn test socket | Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 5,38 |
| 21 | Đồng hồ bấm giờ | chất liệu nhựa ABS, Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 22 | Đồng hồ vạn năng | Đo được các đại lượng: DCV, ACV, DCA, Ω ở các cấp thông dụng nhất. Đồng hồ Kim (MT2017N) Đồng hồ Số (9205 EXCEL). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 5,38 |
| 23 | Đường truyền Internet | Đường truyền cáp quang 100Mbps (VNPT). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 49,99 |
| 24 | Ghế ngồi giáo viên | Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào, Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 8,06 |
| 25 | Hệ điều hành máy chủ | Windows Server 2022 Standard hoặc phiên bản mới hơn. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 83,39 |
| 26 | Hệ điều hành máy vi tính | Windows 10 Pro 32/64 bit. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 1399,87 |
| 27 | Hệ thống âm thanh | Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ: Indonesia, Loa (Toa): Model BS-663A; Xuất xứ: Indonesia, Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 74,17 |
| 28 | Hệ thống mạng LAN | 48-Port 10/100Mbps Switch TP-LINK TL - 48 cổng RJ45 10/100M. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến có thể tiết kiệm đến 50% - Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX, - Hộp thép chuẩn 19-inch có giá treo. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến giúp tiết kiệm 50% năng lượng - Tốc độ lọc dữ liệu 100% sẽ loại bỏ tất cả các gói tin bị lỗi - Hỗ trợ kiểm soát lưu lượng IEEE 802,3x đối với chế độ Full Duplex và áp suất đối với chế độ Half Duplex - Thiết kế switching không bị chặn qua đó có thể chuyển tiếp và lọc các gói tin với lưu lượng truyền tải có tốc độ tối đa - Công suất chuyển mạch 9,6 Gbps - Tính năng Auto-MDI/MDIX loại bỏ việc sử dụng cáp chéo - Hỗ trợ địa chỉ MAC auto-learning và auto-aging - Hỗ trợ cổng Auto-negotiation N-Way, lưu trữ và chuyển tiếp. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 71,31 |
| 29 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Module điều khiển thiết bị ngoại vi DCP-R2ML Thông số kỹ thuật Đạt chuẩn UL, FM, CSFM, 2 rờ-le kiểu “C” độc lập dùng chung 1 địa chỉ. Dòng tối đa qua các tiếp điểm: - R2ML: 2A @ 30 VDC / 0,5A @ 120 VAC - R2MH: 8A @ 30VDC / 4,8A @ 250 VAC Có thể lắp đến 127 modul R2M cho mỗi SLC Loop tương đương 254 rơ-le. Có đèn led nhấp nháy để báo trạng thái hoạt động (màu xanh hoặc đỏ). Đèn led sáng đều khi kích hoạt. Led màu vàng khi bị ngắn mạch (chỉ có ở R2ML-I & R2MH). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 257,59 |
| 30 | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối. Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCS-CUD. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 13,56 |
| 31 | Kính lúp | Kính hiển vi soi nổi – SLX-1 – OPTIKA, độ phóng đại 20X – 40X. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 5,38 |
| 32 | Loa cầm tay TOA ER-1215S | Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thươc: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1,2kg. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 33 | Loa máy tính | Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo; 1. JBL Charge 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker (Black). 2. Loa Bluetooth JBL Go Essential Đen. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 71,54 |
| 34 | Lưới bóng chuyền | Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2,43m còn với bóng chuyền nữ là 2,24m, làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 35 | Máy chiếu (projector) | Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0,63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE ) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1,7 Lens F=1,7 – 2,2, f=17,4 – 29,0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10,7 đến 11,4 độ (Wide) 6,5 đến 6,8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0,8 m – 13,8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported˟4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 74,45 |
| 36 | Máy chủ | Cấu hình tối thiểu: CPU Intel Xeon E-2224. RAM 8GB, SSD 256GB; màn hình 22-24inch, độ phân giải Full HD. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 20,29 |
| 37 | Máy hút bụi | Loại cầm tay thông dụng trên thị trường - Có chức năng hút và thổi 1, Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W 2, Máy hút bụi Electrolux không dây sang trọng Pure Q9 - màu đồng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 8,50 |
| 38 | Máy in | Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser Canon LBP226DW (in 2 mặt, in wifi) 3,Máy in laser đa năng Canon MF266dn. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 24,09 |
| 39 | Máy lạnh | Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32 Tiêu thụ điện: 1,7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3,2) Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg, Dàn nóng: Dài 91,7 cm, - Cao 58,5 cm, - Dày 28,5 cm, - Nặng 37,5 kg, Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter, Công suất làm lạnh: 2 HP - 18,000 BTU, Công nghệ tiết kiệm điện: Eco Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2,5 Độ ồn trung bình: 39/54 dB, Hãng: Casper Xuất xứ: Thái Lan. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 145,54 |
| 52 | Máy quét (Scanner) | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser đa năng Canon MF266dn 3, Máy quét scan HP 7500 4, Máy scan HP ScanJet Pro 3600 F1 (20G06A). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 14,01 |
| 40 | Máy vi tính | Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0,63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE ) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: Cho biết lượng khí CO2thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function. HTTP server. PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1,7 Lens F=1,7 – 2,2, f=17,4 – 29,0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10,7 đến 11,4 độ (Wide) 6,5 đến 6,8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0,8 m – 13,8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported˟4, 1 x Video (RCA). 1 x (L/R) RCA Audio. 1 x Stereo Mini Audio. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 1180,75 |
| 41 | Nệm nhảy cao | Kích thước: 5m x3m x 0,5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 42 | Ống Bơm Mini Cầm Tay | Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |
| 43 | Phần mềm chống phân mảnh bộ nhớ | Auslogics Disk Defrag. Defraggler, Disk Speedup. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 1,19 |
| 44 | Phần mềm cứu dữ liệu | Phần mềm MiniTool Power Data Recovery. Disk Drill. Recuva,Glary Undelete. EaseUS Data Recovery Wizard. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 17,00 |
| 45 | Phần mềm diệt Virus | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy. 1. Bitdefender 2. MacAfee 3. Norton 4. Kaspersky 5. Panda. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 316,16 |
| 46 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển, Thảo luận được 2 chiều, (Netsupport School 14). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 361,50 |
| 47 | Phần mềm đóng gói sản phẩm công nghệ thông tin | InstallShield, Installer2GO, visual studio, Android Studio...Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm | 10,34 |
| 48 | Phần mềm giả lập hệ điều hành di động | BlueStacks, NoxPlayer, Tencent Gaming Buddy,,,, phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm | 10,34 |
| 49 | Phần mềm khôi phục dữ liệu | Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt 7 máy vi tính | 20,55 |
| 50 | Phần mềm kiểm thử tự động | SilkTest. Unified Functional Testing. Rational Function Tester...phiên bản tại thời điểm mua sắm | 16,79 |
| 51 | Phần mềm lập trình | - Android Studio, Visual Studio, Visual C++,,,,phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 10,34 |
| 52 | Phần mềm lập trình web | Chrome, Coccoc, Firefox, Microsoft Eage, Dreamweaver, XAMPP, Wamp, Wordpress. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 10,34 |
| 53 | Phần mềm marketing | Thông dụng tại thời điểm mua sắm, đáp ứng yêu cầu đào tạo 1. Google Adwords Keyword 2. Google Pagespeed Insights 3. Landing Page 4. Hubspot 5. Google Analytics. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 59,22 |
| 54 | Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân | VirtualBox, Vmware phiên bản tại thời điểm mua sắm | 13,72 |
| 55 | Phần mềm nạp BIOS | - MiniPro Programmer TL886 - RT809F Programmer RT809. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 2,15 |
| 56 | Phần mềm phân chia ổ đĩa cứng | MiniTool Partition Wizard, EasyUS Partition Master, Paragon Partition Manager. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 14,32 |
| 57 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài được 19 máy tính; 1. MySQL 2. MariaDB 3. Oracle 4. MongoDB 5. PostgreSQL 6. Microsoft SQL Server. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 59,22 |
| 58 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | Microsoft SQL Server 2022, MySQL 2018, SQLite 4,4 hoặc các phiên bản mới hơn, Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 118,99 |
| 59 | Phần mềm quét lỗ hổng | NMAP, Wireshark, SQLmap, Metasploit Framework,,,,phiên bản tại thời điểm mua sắm | 28,42 |
| 60 | Phần mềm test CPU | HeavyLoad ; AIDA64 Extreme; CPUX; CPUID HWMonitor; Speccy; Core Temp. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 5,38 |
| 61 | Phần mềm thiết kế Game | Unity (Miễn phí hoặc 25$/tháng). Unreal Engine (Miễn phí với các dự án nhỏ và 5% với dự án có lợi nhuận trên 3000$). GameMaker (Miễn phí hoặc 25$/tháng). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 10,34 |
| 62 | Phần mềm thiết kế mạng LAN | Phần mềm LANPlanner. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 11,18 |
| 63 | Phần mềm trình duyệt web | Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy 1. Google Chrome – trình duyệt web phổ biến nhất 2. FireFox 3. Cốc Cốc 4. Microsoft Edge 5. Safari | 829,92 |
| 64 | Phần mềm trình duyệt web | Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy | 63,33 |
| 65 | Quạt đảo trần | Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 10,00 |
| 66 | Quạt đứng giáo viên | Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 61,91 |
| 67 | Quạt tường công nghiệp | Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 131,68 |
| 68 | Tai nghe | Tai nghe chụp tai Philips TAH4105BL/00. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 171,22 |
| 69 | Thảm cao su cách điện | Thông dụng tại thời điểm mua sắm; 1. Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m2 - ATD0009 Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 1,0 x 0,65 x 0,006m 2. Thảm Tĩnh Điện ESD Chất Lượng Cao Màu Xanh Lá – ATD0017 Màu sắc: Xanh lá, Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước: 2mmx1mx10m (dày x rộng x dài) | 24,28 |
| 70 | Thảm sàn cách điện | Thảm Cao Su nhiều kích cở - Thảm Cách Điện 10kV 1m - ATD0010 - Thảm Cao Su Cách Điện 22kV 0,65m2 - ATD0011 - Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m2 - ATD0009. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 22,61 |
| 71 | Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel) | Thanh đấu nối Patch panel nhân liền cat5 24 port-Commscope cao cấp. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 0,83 |
| 72 | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Thông dụng tại thời điểm mua sắm (Số cổng kết nối >=24 x RJ45, Tốc độ truyền dữ liệu >=100/1000 Mbps). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 11,18 |
| 73 | Thiết bị định tuyến (Router) | Tối thiểu: 4 cổng RJ45 LAN và 1 cổng RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 12,01 |
| 74 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | - Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+ - USB - HDD. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 35,30 |
| 75 | Thiết bị ngoại vi | Bàn phím, Chuột, Webcam, máy scan…loại dành sử dụng cho văn phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,11 |
| 76 | Thiết bị phát sóng không dây (Access point) | Thông dụng tại thời điểm mua sắm (hỗ trợ các chuẩn wifi phổ biến như: 802,11b/g/n) | 12,01 |
| 77 | Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver) | Sử dụng được trên các hệ điều hành tương ứng. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 126,40 |
| 78 | Trụ bóng chuyền | Trụ bóng chuyền có chiều cao 2,55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 6,11 |
| 79 | Trụ nhảy cao | Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 6,11 |
| 80 | Tủ mạng | Tủ rack 19 inch ECP 12U ECP-12U600-C (H606xD600xW600mm). Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 12,01 |
| 81 | Xà nhảy cao | Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền,; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp. Hoặc loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện hành, phù hợp nhu cầu đào tạo | 3,06 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Bóng chuyền | Quả | Làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm2 | 0,14 |
| 2 | Bút dạ | Cây | Bút dạ quang HL-03. TL Việt Nam | 0,22 |
| 3 | Bút viết bảng | Cây | Bút Lông Bảng Thiên Long - WB-03 | 21,69 |
| 4 | Cây bấm S10 | Chiếc | Làm bằng chất liệu thép không gỉ | 0,02 |
| 5 | Đầu nối cáp mạng | Chiếc | Đầu Mạng RJ45 Dintek UTP Cat.6 | 13,33 |
| 6 | Dây cáp mạng | m | Cáp Mạng Lan AMPP CAT6EĐường kính lõi 0,42mm, có dây dù chịu lực; -Vỏ nhựa cao cấp chống chịu tốt lực và nhiệt độ hay thời tiết mưa nắng | 4,00 |
| 7 | Giáo trình giảng dạy | Quyển | Phù hợp với môn học giảng dạy | 0,05 |
| 8 | Giấy A0 | Tờ | kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dầy trung bình | 0,83 |
| 9 | Giấy A4 | Tờ | Paper One 70g/m2. A4 (210mmx297mm). 500 sheets. VN | 673,87 |
| 10 | Giấy kiểm tra | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 12,00 |
| 11 | Keo tản nhiệt | Tuýp | Keo Tản Nhiệt Halnziye HY-P13 - 0,5 gram | 0,04 |
| 12 | Kẹp giấy | Hộp | Vật liệu thép không gỉ | 0,05 |
| 13 | Khăn lau bảng | Chiếc | Bằng vải, độ thấm cao, màu trắng; Xuất sứ: Việt Nam | 0,72 |
| 14 | Kim bấm S10 | Hộp | Vật liệu không gỉ | 0,06 |
| 15 | Mực in | Hộp | Hộp mực Cartridge LaserJet 12A- EP303 | 0,71 |
| 16 | Nước sinh hoạt | m3 | Lương nước sử dụng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp | 3,45 |
| 17 | Phấn trắng | Hộp | Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam | 0,84 |
| 18 | Pin | Viên | Pin AA Maxell | 20,18 |
| 19 | Pin Đại Maxel vỉ 2 viên | Vỉ | Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1,5 V; Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên. Xuất xứ: Maxell chính hãng | 0,17 |
| 20 | Tài liệu tham khảo | Quyển | Phù hợp với môn học giảng dạy | 0,04 |
| 21 | Tiêu hao điện năng | Kw | Tiêu hao điện năng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp | 70,40 |
| 22 | Túi hồ sơ | Chiếc | Phù hợp với môn học giảng dạy | 0,14 |
| 23 | Túi thuốc sơ cứu | Bộ | Theo tiêu chuẩn y tế | 0,06 |
| 24 | Vít + Lở | Bộ | Vít tự khoan đầu bằng inox 410 m4,2x25 | 0,02 |
| 25 | Bít tất thể thao (Giáo viên GDTC) | Đôi | Bít tất thể thao theo quy định | 0,02 |
| 26 | Giầy thể thao (Giáo viên GDTC) | Đôi | Giầy thể thao theo quy định | 0,01 |
| 27 | Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC) | bộ | Trang phục thể thao tay dài theo quy định | 0,01 |
| 28 | Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC) | Áo | Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định | 0,02 |

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m2) | Tổng số thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ) | Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m2 x giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu học lý thuyết |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,70 | 702,10 | 1193,40 |
| II | Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Phòng học thực hành máy tính | 3,50 | 1.617,00 | 5.659,50 |
|  | Phòng học thực hành (Phòng Lab) | 3,50 | 30,00 | 105 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  |  |
| 1 | Thư viện (%) | 2,00 | 416,97 (17,75%) | 843,94 |
| 2 | Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao (%) | 2,00 | 55 (2,30%) | 110 |