| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# Phụ lục XVII-B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Cơ điện tử 
Mã ngành, nghề: 5520263

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH 2

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 4

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 4

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 11

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 12

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cơ điện tử do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.680 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: 	Cơ điện tử

Mã ngành, nghề: 	5520263

Trình độ đào tạo: 	Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 79,4 |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 14,7 |  |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 64,7 |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 11,9 |  |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng | 24,20 |
| 2 | Tivi | Kich thước ≥ 65 inch, độ phân giải ≥ 4k | 24,00 |
| 3 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,09 |
| 4 | Mô hình cắt bổ chi tiết 3D | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy | 0,06 |
| 5 | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,09 |
| 6 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,06 |
| 7 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 0,17 |
| 8 | Bộ biển báo an toàn lao động | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | 0,14 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Bộ chuẩn hóa tín hiệu | Điện áp đầu ra: (0÷10)VDC Dòng điện đầu ra:(0÷20)mA | 44,00 |
| 2 | Rơ le bảo vệ điện áp | Bảo vệ thấp áp: 55 ÷ 95% Bảo vệ quá áp: 105 ÷ 125% | 16,67 |
| 3 | Áp tô mát 3 pha | Dòng định mức: ≥ 50 A | 46,67 |
| 4 | Bàn đặt máy vi tính | Kích thước: ≥ (1400mm x 500mm x 750mm) | 10,56 |
| 5 | Bàn gá quay | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 5,00 |
| 6 | Bàn thực hành cảm biến | Kích thước ≥ 1400 x 800 x 1500 (chiều dài x chiều rộng x chiều cao). | 44,00 |
| 7 | Bàn thực hành khí cụ điện | Kích thước:≥ (1600mm x 800mm x 800mm) Điện áp ≥ 5 V, Dòng điện ≥ 2A | 6,00 |
| 8 | Bàn thực hành khí nén | Kích thước:≥ (1600mm x 800mm x 800mm) Điện áp ≥ 5 V, Dòng điện ≥ 2A | 27,67 |
| 9 | Bàn thực hành thuỷ lực | Kích thước:≥ (1600mm x 800mm x 800mm) Điện áp ≥ 5 V, Dòng điện ≥ 2A | 36,67 |
| 10 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn | 11,11 |
| 11 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy | 0,50 |
| 12 | Bể chứa nước | Thể tích ≥ 10 lít | 35,67 |
| 13 | Bể dầu | Dung tích ≥ 15 lít | 3,33 |
| 14 | Bộ biến tần | Công suất: ≥ 0,37 kW | 11,67 |
| 15 | Bộ cấp nguồn | Tương thích với rô bốt | 1,67 |
| 16 | Bộ chia dầu | Số cổng: ≥ 4 | 20,33 |
| 17 | Bộ đo lường và hiển thị tín hiệu | Có phím chức năng cài đặt được các thông số; Dòng điện: 4-20mA; Điện áp: 0-10VDC | 44,00 |
| 18 | Bộ dụng cụ cắt máy phay | Loại thông dụng trên thị trường | 12,34 |
| 19 | Bộ dụng cụ cắt máy phay CNC | Theo máy phay CNC | 1,11 |
| 20 | Bộ dụng cụ cắt máy tiện | Loại thông dụng trên thị trường | 22,67 |
| 21 | Bộ dụng cụ cắt máy tiện CNC | Theo máy tiện CNC | 1,11 |
| 22 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 161,00 |
| 23 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 199,28 |
| 24 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 334,78 |
| 25 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 273,61 |
| 26 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 1,94 |
| 27 | Bộ gia nhiệt | Công suất bộ gia nhiệt ≥ 0.4kW Dải điều chỉnh nhiệt độ: (0÷100) độ C | 35,67 |
| 28 | Bộ kính lúp để bàn kèm đèn chiếu sáng | Công suất ≥ 0.04 kW Độ phóng đại :20 | 6,00 |
| 29 | Bộ sơ cứu y tế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | 0,83 |
| 30 | Bộ thực hành khuếch đại công suất transistor | Điện áp đầu ra ≥ 5V Dòng điện đầu ra: I ≥ 0.2A | 6,00 |
| 31 | Bộ thực hành kỹ thuật xung | Điện áp đầu ra ≥ 5V Dòng điện đầu ra: I ≥ 0.2A Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - 10KΩ | 6,00 |
| 32 | Bộ thực hành lắp bộ truyền xích | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
| 33 | Bộ thực hành mạch lôgic số | Điện áp đầu ra ≥ 5V Dòng điện đầu ra: I ≥ 0.2A Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - 10KΩ | 6,00 |
| 34 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 1252,00 |
| 35 | Bơm thuỷ lực | Công suất: ≥ 0,3 kW | 31,78 |
| 36 | Cảm biến điện cảm | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 37 | Cảm biến điện dung | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 38 | Cảm biến đo áp suất | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 39 | Cảm biến lực | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 40 | Cảm biến lưu lượng | Điện áp ≥ 5 VDC Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 41 | Cảm biến nhiệt độ | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA Dải đo của cảm biến: 0 đến 100 độ C | 44,00 |
| 42 | Cảm biến siêu âm | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 43 | Cảm quang loại thu - phát | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 44,00 |
| 44 | Cáp lập trình | Tương thích với PLC | 2,33 |
| 45 | Cáp nối I/O | Tương thích với rô bốt | 1,67 |
| 46 | Cáp truyền thông | Phù hợp với loại PLC | 8,00 |
| 47 | Công tắc tơ | Điện áp: 220V Dòng điện ≥ 22A | 35,00 |
| 48 | Cút chữ T | Loại thông dụng trên thị trường | 23,33 |
| 49 | Đầu chia khí | Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4mm, loại ≥ 4 cổng ra | 23,00 |
| 50 | Đầu nối ống khí nhanh | Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4mm | 23,00 |
| 51 | Đèn sợi đốt | Công suất ≥ 0.04 kW | 6,00 |
| 52 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất ≤1kW | 11,94 |
| 53 | Động cơ điện 1 pha | Công suất ≥ 0.5 kW | 6,28 |
| 54 | Đông cơ điện 3 pha | Công suất ≥ 0.75 kW | 13,94 |
| 55 | Động cơ Servo | Công suất: ≥ 100 W | 11,67 |
| 56 | Đồng hồ so | Cấp chính xác 0,01mm. Đồng hồ có kèm đế từ. Phạm vi đo: 0-10 mm | 5,00 |
| 57 | Đục | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 5,33 |
| 58 | Dụng cụ vẽ | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 11,11 |
| 59 | Dưỡng kiểm ren | Kiểm tra được các bước ren thường dùng hệ mét | 5,00 |
| 60 | Ê tô | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường | 5,00 |
| 61 | Hình nộm người | - Hình nộm người trưởng thành. Có hệ thống giám sát, cảnh báo và hiển thị kết quả. | 2,44 |
| 62 | Hộp giao diện rô bốt | - Tương thích với rô bốt | 1,67 |
| 63 | Khay tạo lửa | - Kích thước: ≥ (1m x 1m x 20cm) | 1,00 |
| 64 | Mạch in 2 lớp | Độ dày ≥ 1.0mm - Độ dày lớp đồng ≥ 1oz | 18,00 |
| 65 | Mặt nạ phòng độc | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 66 | Mẫu so độ bóng | Bộ tối thiểu 36 chi tiết | 5,00 |
| 67 | Máy biến áp 1 pha | Công suất £ 2 kVA | 0,28 |
| 68 | Máy biến áp 3 pha | Công suất £ 2 kVA | 0,28 |
| 69 | Máy bơm nước | Lưu lượng ≥ 2 lít/phút Công suất ≥ 0.1KW | 35,67 |
| 70 | Máy cắt sắt | Điện áp ≥ 220V; Công suất ≥ 0.7 kW Đường kính đĩa mài:125mm | 5,00 |
| 71 | Máy chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm Công suất: (0.23 ÷ 0.28) kW | 68,48 |
| 72 | Máy đo 3 chiều | - Đầu đo hành trình (X, Y, X) ³ (400 ´ 380 ´ 150) mm Đầu đo camera(X, Y, X) (400 ´430 ´150) mm Công suất £ 1,8kW | 1,67 |
| 73 | Máy đo biên dạng | - Độ chính xác: (2 ¸ 5) mm - Công suất ≤1kW | 1,67 |
| 74 | Máy đo độ nhám cầm tay | Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ¸ 10) mm - Rz: ( 1 ¸ 50) mm - Góc đo: (80° ¸ 95°) - Công suất 0.03 kW | 1,67 |
| 75 | Máy đo độ ồn | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 76 | Máy đo nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường | 2,33 |
| 77 | Máy ép thủy lực | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥1 kW | 1,22 |
| 78 | Máy hút bụi | Điện áp:230VAC Công suất: ≥0,3 kW | 4,89 |
| 79 | Máy in khổ A4 | Công suất: ≥ 0,36kW | 0,89 |
| 80 | Máy in ống lồng đầu cốt | Công suất: ≥ 13 W | 1,95 |
| 81 | Máy khoan bàn | Công suất ≥ 1 kW | 5,00 |
| 82 | Máy mài 2 đá | Điện áp ≥ 220V; Công suất ≥ 0.8 kW Đường kính đĩa mài:200mm | 5,89 |
| 83 | Máy nén khí | Công suất: ≥ 0,3 kW | 25,00 |
| 84 | Máy phát tốc một chiều. | Điện áp ≥ 5V | 8,56 |
| 85 | Máy phay CNC | - Công suất máy ³ 8kW - Ổ tích dao ³ 10 dao - Hành trình trục X/ Y/ Z ³ (300 ´ 450 ´ 500) mm | 2,23 |
| 86 | Máy phay vạn năng | - Công suất máy ³4,5KW - Đầu trục chính xoay ±45° - Dịch chuyển dọc (trụcX) ³ 630mm, chuyển ngang ( trục Y) ³ - 300mm | 12,33 |
| 87 | Máy tiện CNC | - Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm - Công suất ≥ 7 kW | 2,22 |
| 88 | Máy tiện vạn năng | - Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320mm - Chiều dài băng máy (800÷1500) mm - Công suất ≥ 3kW | 22,67 |
| 89 | Máy vi tính | - Loại thông dụng trên thị trường | 153,03 |
| 90 | Mô đun chấp hành | - Công suất ≥ 0.1kW | 42,33 |
| 91 | Mô đun đèn báo | Điện áp ≥ 5 VDC; - Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 8,33 |
| 92 | Mô đun điều khiển | Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA | 8,33 |
| 93 | Mô đun nguồn | Điện áp ≥ 5V Dòng điện ≥ 2 A | 50,33 |
| 94 | Mô đun PLC | Đầu vào ≥ 8 Đầu ra ≥ 8 | 90,92 |
| 95 | Mỏ hàn xung | Công suất ≥ 0.05 kW điện áp: 220 VAC | 6,00 |
| 96 | Mô hình hệ thống bôi trơn cho trạm cơ điện tử | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 4,67 |
| 97 | Mô hình hệ thống làm mát cho trạm cơ điện tử | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 4,67 |
| 98 | Mô hình thực hành lắp bộ truyền bánh răng | Loại thông dụng trên thị trường | 8,33 |
| 99 | Mô hình thực hành lắp bộ truyền đai | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
| 100 | Mô hình thực hành lắp bộ truyền trục vít – bánh vít | Loại thông dụng trên thị trường | 8,67 |
| 101 | Mô hình thực hành lắp bộ truyền vít me - đai ốc | Loại thông dụng trên thị trường | 8,33 |
| 102 | Mô hình thực hành lắp bộ truyền xích | Loại thông dụng trên thị trường | 4,33 |
| 103 | Mô hình thực hành lắp mối ghép ren | Loại thông dụng trên thị trường | 6,33 |
| 104 | Mô hình thực hành lắp ổ lăn | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
| 105 | Mô hình thực hành lắp ổ trượt | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
| 106 | Mô hình thực hành lắp ráp mối ghép then | Loại thông dụng trên thị trường | 7,00 |
| 107 | Mô hình thực hành lắp trục với khớp nối trục | Loại thông dụng trên thị trường | 8,67 |
| 108 | Ống hút thiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
| 109 | Phần mềm rô bốt tíc | Tương thích với rô bốt | 1,67 |
| 110 | Phíp đồng 1 mặt | Kích thước: (210x297)mm | 18,00 |
| 111 | Phôi sản phẩm mẫu | Phù hợp với dây chuyền cơ điện tử | 12,78 |
| 112 | Rơ le bảo vệ mất pha | Điện áp ≥ 220 VAC | 20,00 |
| 113 | Rơ le bảo vệ quá dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường | 11,67 |
| 114 | Rơ le nhiệt | Dòng điện: ≥ 22 A | 23,33 |
| 115 | Rơle thời gian | Điện áp 220V, Thời gian đặt (0 ÷ 60) giây | 23,33 |
| 116 | Rơle trung gian | Điện áp 220V, Dòng điện ≥ 5A | 23,33 |
| 117 | Thước đo góc vạn năng | Cấp chính xác 5’ | 5,00 |
| 118 | Trạm cấp phôi | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,44 |
| 119 | Trạm gắp đặt | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,50 |
| 120 | Trạm gia công | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,50 |
| 121 | Trạm kho hàng | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,50 |
| 122 | Trạm kiểm tra | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,50 |
| 123 | Trạm lắp ráp bằng robot | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥2 kW | 21,51 |
| 124 | Trạm phân loại | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,50 |
| 125 | Trạm rô bốt | Loại thông dụng trên thị trường | 1,67 |
| 126 | Trạm tay gắp | Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥0,1 kW | 21,50 |
| 127 | Tủ điều khiển | Kích thước: ≥(1600mm x 800mm x 400mm) Điện áp ≥ 220V | 16,33 |
| 128 | Tủ động lực | Kích thước: ≥ (1100mmx600mmx350mm) Điện áp ≥ 220V | 16,33 |
| 129 | Xẻng | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 130 | Xô | Thể tích: ≥ 5 lít | 3,00 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A4 | Tờ | Loại thông dụng | 231,0 |
| 2 | Bảng kẹp | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,3 |
| 3 | Băng y tế | mét | Loại thông dụng | 2 |
| 4 | Bình chữa cháy | Bình | Trọng lượng ≥ 4kg | 1 |
| 5 | Bông y tế | kg | Loại thông dụng | 0,02 |
| 6 | Gạc y tế | Miếng | Kích thước: ≥ (50x50) mm | 10 |
| 7 | Khẩu trang | Chiếc | Loại thông dụng | 2 |
| 8 | Thuốc sát khuẩn | lít | Loại thông dụng | 0,2 |
| 9 | Cát | m3 | Loại thông dụng | 0,5 |
| 10 | Nhiên liệu | Lít | Loại thông dụng | 2 |
| 11 | Đầu cốt | Chiếc | Đường kính D=1.5mm | 112 |
| 12 | Cầu đấu | Chiếc | Điện áp:600V; Dòng điện:25A; Số mắt:12P | 0,2 |
| 13 | Dây rút nhựa | Chiếc | Dài:100mm | 101 |
| 14 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng | 1 |
| 15 | Máng gen xương cá | Mét | Tiết diện: 35x35mm | 0,6 |
| 16 | Thiếc hàn | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,05 |
| 17 | Nhựa thông | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,05 |
| 18 | LED | Chiếc | 3.5mm | 20 |
| 19 | Nước rửa mạch | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,5 |
| 20 | Chổi sơn | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 8,2 |
| 21 | Điện trở cắm 1Ω | Chiếc | Công suất: 0,25W | 4 |
| 22 | Điện trở cắm 10Ω | Chiếc | Công suất: 0,25W | 4 |
| 23 | Điện trở cắm 100Ω | Chiếc | Công suất: 0,25W | 4 |
| 24 | Điện trở cắm 330Ω | Chiếc | Công suất: 0,25W | 4 |
| 25 | Điện trở cắm 1kΩ | Chiếc | Công suất: 0,25W | 4 |
| 26 | Điện trở cắm 10kΩ | Chiếc | Công suất: 0,25W | 4 |
| 27 | Tụ loại chân cắm15pF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 28 | Tụ loại chân cắm 100pF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 29 | Tụ loại chân cắm 10uF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 30 | Tụ loại chân cắm 47uF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 31 | Tụ loại chân cắm 142 uF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 32 | Tụ loại chân cắm220 uF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 33 | Tụ loại chân cắm 1000 uF | Chiếc | Điện áp định mức: 250V | 4 |
| 34 | Đi ốt | Chiếc | Dòng điện định mức: (1A ÷ 10A) | 8 |
| 35 | Transistor | Chiếc | Hệ số khuếch đại ≤ 1000 | 8 |
| 36 | IC khuếch đại thuật toán | Chiếc | Điện áp hoạt động: (3 ÷ 30V) | 4 |
| 37 | IC dao động | Chiếc | Tần số hoạt động ≤ 40MHz | 2,4 |
| 38 | Cầu chì | Chiếc | Dòng điện định mức: (5 ÷ 10) A | 1 |
| 39 | Dây điện | Mét | 1x1.0 mm2 | 75 |
| 40 | Jack cắm chồng chống giật | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 2,4 |
| 41 | Dây điện cắm nhanh | mét | 1x1mm2 | 6,08 |
| 42 | Ống dẫn khí | mét | Đường kính ≥ 4mm | 9,88 |
| 43 | Dầu thuỷ lực | lít | Loại thông dụng | 0,18 |
| 44 | Đầu số đánh dấu dây điện từ 0 đến 9 | Cuộn | Loại thông dụng | 1,6 |
| 45 | Dây cáp điện | mét | 4x2,5 mm2 | 3,19 |
| 46 | Dầu ma dút | Lít | Loại thông dụng | 1,2 |
| 47 | Giẻ lau | Kg | Loại thông dụng | 4,86 |
| 48 | Mỡ bôi trơn | Kg | YC3 | 1,6 |
| 49 | Chổi quét sàn | Chiếc | Loại thông dụng | 0,05 |
| 50 | RP7 | Lít | Thông dụng | 1,2 |
| 51 | Dung dịch làm mát | Lít | Loại thông dụng | 3,75 |
| 52 | Phôi thép CT | Mét | Đường kính ≥35mm | 1,6 |
| 53 | Phôi thép CT | Chiếc | Kích thước≥ (0,5x0,5x0,7) mm | 3 |

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| TT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m2) | Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m2 x giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5=(3*4) |
| I | Khu học lý thuyết |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,4 | 515 | 721 |
| II | Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Xưởng thực hành | 2,7 | 1165 | 3.145,5 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  | 543,9 |