| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ GỖ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ gỗ 
Mã ngành, nghề: 5210420

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH 2

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 4

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 4

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 7

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 10

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Thiết kế đồ gỗ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành.
Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.220 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: 	Thiết kế đồ gỗ

Mã ngành, nghề: 	5210420

Trình độ đào tạo: 	Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 59,54 |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 8,71 |  |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 50,83 |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 8,71 |  |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 8,11 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x x1800) mm | 8,11 |
| 3 | Máy in | In khổ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,20 |
| 4 | Phần mềm Autocad | Autocad 2007 dùng giao diện (Window 7) | 2,06 |
| 5 | Phần Jdpaint | Jdpaint 5.21 dùng giao diện (Window 7) | 1,26 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Máy tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 196,78 |
| 2 | Máy chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x x1800) mm | 23,94 |
| 3 | Phần mềm Autocad | Phiên bản cập nhật tại thời điểm giảng dạy | 149,00 |
| 4 | Phần Jdpaint | Phiên bản cập nhật tại thời điểm giảng dạy | 36,94 |
| 5 | Máy mài đa năng | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW | 2,50 |
| 6 | Máy mài lưỡi cưa | - Đường kính đá mài: (200÷300) mm - Công suất: (0,3 ÷ 0,75) kW | 0,51 |
| 7 | Máy cưa đĩa xẻ dọc | - Công suất: (2,5÷ 4,5) kW - Đường kính lưỡi cưa: (200 ÷ 350) mm | 1,04 |
| 8 | Máy cưa đĩa cắt ngang | - Công suất: (2,5÷ 4,5) kW - Đường kính lưỡi cưa: (200 ÷ 350) mm | 5,35 |
| 9 | Máy cưa vòng lượn | - Đường kính bánh đà: (600÷800) mm - Công suất: ≥ 2,5 kW | 1,07 |
| 10 | Máy chà nhám | Công suất: (0,5 ÷ 1) kW | 16,50 |
| 11 | Máy bào thẩm | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW | 5,11 |
| 12 | Máy bào cuốn | Công suất: (2,5÷4,5) kW | 5,11 |
| 13 | Máy bào cầm tay | Công suất:(0,5÷1) kW | 5,11 |
| 14 | Máy cưa đĩa cầm tay | Công suất: (1÷ 1,5) kW | 7,66 |
| 15 | Máy bào hai mặt | - Chiều dài trục dao: ≥ 300mm - Công suất: (2,5÷4,5) kW | 5,00 |
| 16 | Máy bào bốn mặt | - Chiều dài trục dao: ≥ 300mm - Công suất: (2,5÷4,5) kW | 5,00 |
| 17 | Máy khoan cầm tay | Công suất: ≤ 0,75kW | 25,01 |
| 18 | Máy khoan ngang 1 trục | Công suất: (2 ÷2,5) kW | 2,02 |
| 19 | Máy khoan đứng 1 trục | Công suất: (1 ÷1,5) kW | 4,15 |
| 20 | Máy đục lỗ mộng vuông | Công suất: (0,75 ÷1,5) kW | 8,30 |
| 21 | Máy phay mộng đa năng | Công suất: (2,5 ÷ 4,5) kW | 3,92 |
| 22 | Máy cắt góc đa năng | Công suất: ≤ 1,6 kW | 3,92 |
| 23 | Máy phay cắt hai đầu tự động | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW | 0,39 |
| 24 | Máy phay tu bi 1 trục | Công suất: (3÷ 4,5) kW | 2,08 |
| 25 | Máy phay tu bi trục đứng 2 trục | Công suất: (3,5 ÷ 5,5) kW | 0,43 |
| 26 | Máy phay cầm tay | Công suất: (0,5÷1) kW | 9,20 |
| 27 | Máy phay CNC | Công suất: (5÷7,5) kW | 31,50 |
| 28 | Máy tiện CNC | Công suất: (5÷7,5) kW | 31,50 |
| 29 | Máy ghép ngang | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW | 1,22 |
| 30 | Máy ghép dọc | Công suất: (1,5÷ 2,5) kW | 1,31 |
| 31 | Máy cưa đĩa có bàn xoay góc | Công suất: (1,5÷ 2,5) kW | 0,95 |
| 32 | Máy xoi rãnh | Công suất: (1÷ 1,5) kW | 0,53 |
| 33 | Máy dán cạnh | Công suất: (2,5÷ 3,5) kW | 0,30 |
| 34 | Máy tiện gỗ đẩy tay | Công suất: (2÷ 3,5) kW | 1,45 |
| 35 | Máy pha sơn | - Thể tích bình chứa sơn:≥ 5 lít. - Công suất:≤ 1kW | 0,51 |
| 36 | Máy kiểm tra chất lượng màng sơn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,56 |
| 37 | Máy chà nhám băng | Công suất: (0,5÷1,2) kW | 9,72 |
| 38 | Máy rung cầm tay | Công suất: (0,5÷1,2) kW | 14,02 |
| 39 | Máy chà nhám cạnh | Công suất: (0,5÷1,2) kW | 2,50 |
| 40 | Máy hút bụi | - Công suất: ≥ 7,5 kW - Lưu lượng hút: ≤ 8500cm3/p | 15,72 |
| 41 | Máy nén khí | Công suất: ≥ 10HP | 15,72 |
| 42 | Quạt công nghiệp | - Loại thông dụng trên thị trường - Công suất: ≥ 01HP | 20,03 |
| 43 | Quạt thông gió | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5,22 |
| 44 | Xe nâng hạ tay | Trọng tải: ≤ 3 tấn | 3,33 |
| 45 | Máy đo độ ẩm gỗ | - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Giới hạn đo: (0÷100)% | 0,00 |
| 46 | Bàn thao tác có gắn êtô | - Kích thước: ≥ (2000x600x60) mm - Chiều cao: (700 ÷ 800) mm | 150,00 |
| 47 | Bảng di động | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm | 22,54 |
| 48 | Cưa thủ công | Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường | 22,50 |
| 49 | Đục thủ công (Bộ đục) | Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường | 22,50 |
| 50 | Bào thủ công (Bộ bào) | Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường | 22,50 |
| 51 | Dùi đục | Chiều dài: (350÷ 400) mm | 97,50 |
| 52 | Búa đinh | - Loại đầu vuông mỗi cạnh: ≤ 20mm - Cán búa dài: (250 ÷ 300) mm | 97,50 |
| 53 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 5,00 |
| 54 | Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cắt | Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 2,94 |
| 55 | Vam tay | - Được làm bằng thép - Kích thước: (800÷1200) mm | 150,00 |
| 56 | Kìm mở cưa | Phù hợp với chiều dầy lưỡi cưa gồm kìm bóp me và kìm chỉnh số | 2,25 |
| 57 | Bình xịt nhớt | Dung tích: ≥ 200 cc | 2,25 |
| 58 | Bộ thước | Loại thông dụng trên thị trường, dùng để giảng dạy và đo, vạch mực, kiểm tra quy cách gỗ, phôi chi tiết của sản phẩm | 398,00 |
| 59 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Kích thước: (2000 x 1800 x 500) mm, bố trí nhiều ngăn cho phù hợp với từng loại máy | 2,25 |
| 60 | Thước cặp | Phạm vi đo: ≤ 300 mm | 46,50 |
| 61 | Giá để phôi | Kích thước: ≥ (800 x1200x700) mm | 0,00 |
| 62 | Dụng cụ chạm khắc | Loại thông dụng trên thị trường | 22,50 |
| 63 | Buồng phun sơn màng nước | Kích thước buồng phun: (1500 x 1500 x 2150) mm | 1,00 |
| 64 | Súng phun | Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷0,5) lít | 1,00 |
| 65 | Mặt nạ phòng độc | Theo TCVN về bảo hộ lao động | 42,00 |
| 66 | Cân bàn | Trọng lượng cân: ≤ 10 kg | 0,17 |
| 67 | Bàn xoay phun sơn | -Làm bằng gỗ hoặc bằng sắt, xoay thủ công hoặc tự động - Điều chỉnh được độ cao: ≤ 450 mm | 3,00 |
| 68 | Giàn treo sản phẩm | Chiều dài giàn treo: (3 ÷ 5) m | 2,00 |
| 69 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường | 55,00 |
| 70 | Bàn vẽ kỹ thuật | - Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế - Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn | 195,00 |
| 71 | Bàn để máy tính | Loại thông dụng trên thị trường | 183,00 |
| 72 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Theo TCVN về an toàn lao động | 11,37 |
| 73 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo TCVN về an toàn lao động | 11,37 |
| 74 | Dụng cụ cứu thương | Theo TCVN về dụng cụ y tế | 11,37 |
| 75 | Súng bắn đinh | Bắn đinh có chiều dài: (20 ÷ 50) mm | 2,00 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mực in | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,86 |
| 2 | Giấy A4 | Tờ | Khổ A4, loại thông dụng trên thị trường | 415,00 |
| 3 | Bút bi | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 4 | Bút chì | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
| 5 | Giấy Croky | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 2,90 |
| 6 | Gỗ tự nhiên | m³ | - Gỗ xẻ nhóm: (4÷6) - Kích thước phù hợp bản vẽ sản phẩm | 0,72 |
| 7 | Ván MDF | Tấm | Dạng phủ mặt bằng giấy in vân gỗ, chiều dày < 30 mm | 0,72 |
| 8 | Ván ghép thanh | Tấm | Chiều dày < 30 mm | 0,67 |
| 9 | Ván dán | Tấm | Chiều dày < 5 mm | 0,67 |
| 10 | Hóa chất bảo quản | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,07 |
| 11 | Lưỡi dao máy bào 2 mặt | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 12 | Lưỡi dao máy bào 4 mặt | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 13 | Lưỡi bào máy bào thẩm | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 14 | Lưỡi bào máy bào cuốn | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 15 | Lưỡi cưa đĩa | Chiếc | Gỗ xẻ nhóm: (4÷6) Kích thước phù hợp bản vẽ sản phẩm | 0,17 |
| 16 | Lưỡi cửa rong | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 17 | Lưỡi cưa vòng lượn | Chiếc | Bản rộng từ (15 ÷ 40) mm, tối thiểu 3 loại lưỡi/bộ. | 0,11 |
| 18 | Lưỡi phay tu bi 1 trục | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 19 | Lưỡi phay tu bi 2 trục | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 20 | Mũi đục lỗ mộng vuông | Chiếc | Mũi đục vuông từ (8 ÷15) mm, tối thiểu 3 loại mũi/bộ | 0,17 |
| 21 | Mũi khoan | Chiếc | Đường kính mũi khoan từ (8 ÷15) mm, tối thiểu 3 loại mũi/bộ | 0,39 |
| 22 | Lưỡi cưa đĩa cầm tay | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
| 23 | Lưỡi máy bào cầm tay | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 24 | Lưỡi dao máy phay cầm tay | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 25 | Lưỡi dao máy phay CNC | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 5,50 |
| 26 | Giấy nhám thùng | m | Loại giấy có độ nhám: P40 ÷ P400 | 0,17 |
| 27 | Giấy nhám cuộn | Cuộn | Loại giấy có độ nhám: P40 ÷ P400 | 1,22 |
| 28 | Dao tiện gỗ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
| 29 | Đá mài thủ công | Bộ | Đá mài thô, tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm² Đá mài tinh, Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm² | 0,06 |
| 30 | Đá mài | Viên | Đường kính: (100 ÷ 120) mm | 0,11 |
| 31 | Đế chà nhám | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,17 |
| 32 | Lưỡi cưa thủ công | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 33 | Đinh vít | Kg | Kích thước: (20 ÷ 50) mm | 0,39 |
| 34 | Keo gắn gỗ | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,39 |
| 35 | Keo | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,12 |
| 36 | Chất lót | Lít | PU, dung môi hữu cơ | 0,50 |
| 37 | Chất màu | Kg | Dùng trong sơn đồ gỗ | 0,06 |
| 38 | Chất bóng | Lít | PU, dung môi hữu cơ | 0,25 |
| 39 | Chất xúc tác (Chất cứng) | Lít | Dùng cho sơn PU | 0,17 |
| 40 | Dung môi | Lít | Xăng thơm dùng trong sơn đồ gỗ | 1,00 |
| 41 | Băng vải y tế | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 42 | Cồn 90 độ | Lít | Loại cồn công nghiệp 90% | 1,00 |
| 43 | Dung dịch nước muối sinh lý | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 44 | Dung dịch Povidine | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 45 | Giẻ lau | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 1,17 |
| 46 | Găng tay | Đôi | Theo TCVN về an toàn bảo hộ lao động | 2,00 |
| 47 | Khẩu trang | Chiếc | Theo TCVN về an toàn bảo hộ lao động | 5,00 |
| 48 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 1,00 |

## IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m2) | Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ) | Định mức sử dụng của 01 người học (m2* giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)x(4) |
| I | Khu học lý thuyết |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,4 | 269 | 376.6 |
| II | Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm |  |  |  |
| 1 | Phòng thực hành máy vi tính | 2,7 | 200 | 540 |
| 2 | Phòng Mỹ thuật | 3,2 | 100 | 320 |
| 3 | Phòng Studio | 2,7 | 50 | 135 |
| 4 | Phòng thực hành lắp ráp | 5.5 | 951 | 5.230,5 |
| 5 | Xưởng thực hành (thực tập) | 3.2 | 200 | 640 |
| III | Khu chức năng, hạ tầng khác |  |  | 1.100 |