Phụ lục 1

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TRỤC, TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH

1. Các trục, tuyến đường phố chính

a) Giao thông đối ngoại

-  Quốc lộ 4C:

+ Đoạn ngoài qua khu có công trình xây dựng tập trung (Mặt cắt 1-1):  Lộ giới 22,0m. Trong đó:

Lòng đường:		  	= 14,0 m.

Lề đường: 2x4m		            = 8,0 m

Mặt cắt: 1-1

QL 4C đoạn qua trung tâm

+ Đoạn không có công trình xây dựng (mặt cắt 1’-1’):  Lòng đường = 10,5 m.

Mặt cắt: 1’-1’

QL 4C đoạn ngoài đô thị

- Đường tỉnh ĐT 176: (mặt cắt 2-2), lộ giới 18,0m. Trong đó:

Lòng đường:		  	= 12,0 m.

Lề đường: 2x3m		            = 6,0 m

Mặt cắt: 2-2

-  Đường tỉnh ĐT 176: (mặt cắt 7-7), lộ giới 10,0m.

Mặt cắt: 7-7

- b) Giao thông đối nội:

- - Đường trục chính đô thị:  Bao gồm mặt cắt 3-3 và mặt cắt 4-4:

+ Đường phố chính mặt cắt 3-3, lộ giới 17,0m. Trong đó:

Lòng đường:		  	= 11,0 m.

Lề đường: 2x3,0m		          = 6,0 m

Mặt cắt: 3-3

+ Đường phố chính mặt cắt 4-4, lộ giới 13,5m. Trong đó:

Lòng đường:		  	= 7,5 m.

Lề đường: 2x3m		          = 6,0 m

Mặt cắt: 4-4

- - Đường nội bộ:  Bao gồm mặt cắt 5-5 và mặt cắt 6-6:

+ Đường nội bộ mặt cắt 5-5, lộ giới 11,5m. Trong đó:

Lòng đường:		  	= 5,5 m.

Lề đường: 2x3,0m		          = 6,0 m.

Mặt cắt: 5-5

+ Đường nội bộ mặt cắt 6-6, lộ giới 6,5m. Trong đó:

Lòng đường:		  	= 3,5 m.

Lề đường: 2x1,5m		          = 3,0 m

Mặt cắt: 6-6